- 检 测 报 告

- Testing  Report

- 华标检（2021）H第05142-2号

- 项 目 名 称           委托检测

- 委 托 单 位     杭州统标检测科技有限公司

- 浙江华标检测技术有限公司

- 说   明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本公司红色检测报告专用章及其骑缝章均无效；

- 二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本公司红色检测报告专用章均无效；

- 三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

- 四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

- 五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向公司提出。

- 浙江华标检测技术有限公司

- 地址：杭州市余杭区星桥街道星桥北路56号三楼

- 邮编：311100

- 电话：0571-86299951

- 传真：0571-86299953

- 邮箱：zhejianghuabiao@163.com

- QQ：3349416427

- 样品类别           地下水           检测类别       委托检测

- 委托单位   杭州统标检测科技有限公司

- 地    址   浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号2幢C楼5层502室

- 受检单位   浙江春晖固废处理有限公司

- 地    址   浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区振兴东段277号

- 委托日期   2021.04.01

- 采 样 方   浙江华标检测技术有限公司        采样日期   2021.05.08

- 采样点位   浙江春晖固废处理有限公司厂区东、北、南地下水采样点

- 检测地点	 现场及本公司实验室	            检测日期  2021.05.08~05.18

- 检测方法依据

- 总硬度 地下水质检验方法 乙二胺四乙酸二钠滴定法测定硬度DZ/T 0064.15-1993

- 溶解性总固体 地下水质检验方法 溶解性固体总量的测定DZ/T 0064.9-1993

- 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

- 挥发酚 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009

- 高锰酸盐指数 水质 高锰酸盐指数的测定GB 11892-1989

- 硝酸盐 水质 无机阴离子 （F-、 Cl-、NO2-、Br-、 NO3-、 PO43-、SO32-、SO42-） 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016

- 亚硝酸盐 水质 无机阴离子 （F-、 Cl-、NO2-、Br-、 NO3-、 PO43-、SO32-、SO42-） 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016

- 六价铬 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987

- 氰化物 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009

- 砷 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

- 汞 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

- 铅 地下水质检验方法 电热原子化原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和铬 DZ/T 0064.21-1993

- 氟化物 水质 无机阴离子（F-、 Cl-、NO2-、Br-、 NO3-、 PO43-、SO32-、SO42-） 的测定 HJ 84-2016

- 铁 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

- 锰 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006

- 镉 地下水质检验方法 电热原子化原子吸收光谱法测定铜、铅、锌、镉、镍和铬 DZ/T 0064.21-199

- 硫酸盐 水质 无机阴离子 （F-、 Cl-、NO2-、Br-、 NO3-、 PO43-、SO32-、SO42-）离子色谱法 的测定 HJ 84-2016

- 氯化物 水质 无机阴离子 （F-、 Cl-、NO2-、Br-、 NO3-、 PO43-、SO32-、SO42-） 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016

- 总大肠菌群 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法HJ 1001-2018

- 细菌总数 水质 细菌总数的测定平皿计数法HJ 1000-2018

- 铜 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987

- 锌 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987

- pH值 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB 6920-1986

- 解释和说明

- *：现场直读数据。

| 采样期间气象参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 风向 | 风速（m/s） | 气温(℃) | 气压(Kpa) | 天气情况 |
| 2021.05.08 | 北风 | 2.1 | 20.1 | 101.5 | 晴 |

地  下  水  检  测   结  果

| 采样日期 | 采样点位 项目名称及单位 | - 厂界东地下水采样点侧M | - 厂界北地下水采样点侧N | - 厂界南地下水采样点侧O | 标准 限值 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2021.05.08 | - pH值* 无量纲 | - 7.58 | - 7.61 | - 7.69 | - 6.5-8.5 | - 达标 |
|  | - 氨氮 mg/L | - 0.428 | - 0.368 | - 0.310 | - 0.5 | - 达标 |
|  | - 硝酸盐（以N计） mg/L | - 2.37 | - 3.05 | - 2.60 | - 20 | - 达标 |
|  | - 亚硝酸盐（以N计） mg/L | - ＜0.005 | - ＜0.005 | - ＜0.005 | - 1 | - 达标 |
|  | 挥发酚 mg/L | - ＜0.0003 | - ＜0.0003 | - ＜0.0003 | - 0.002 | - 达标 |
|  | - 氰化物 mg/L | - ＜0.004 | - ＜0.004 | - ＜0.004 | - 0.05 | - 达标 |
|  | - 砷 μg/L | - 0.57 | - 0.48 | - 0.60 | - 10 | - 达标 |
|  | - 汞 μg/L | - ＜0.025 | - ＜0.025 | - ＜0.025 | - 1 | - 达标 |
|  | - 六价铬 mg/L | - ＜0.004 | - ＜0.004 | - ＜0.004 | - 0.05 | - 达标 |
|  | - 总硬度 mg/L | - 354 | - 326 | - 294 | - 450 | - 达标 |
|  | - 铜 mg/L | - ＜0.01 | - ＜0.01 | - ＜0.01 | - 1.0 | - 达标 |
|  | - 锌 mg/L | - ＜0.01 | - ＜0.01 | - 0.03 | - 1.0 | - 达标 |
|  | - 铅 μg/L | - 1.34 | - 1.08 | - 0.34 | - 10 | - 达标 |
|  | - 氟化物 mg/L | - ＜0.006 | - ＜0.006 | - ＜0.006 | - 1.0 | - 达标 |
|  | - 镉 μg/L | - 0.161 | - 0.101 | - ＜0.009 | - 5 | - 达标 |
|  | - 铁 mg/L | - 0.12 | - 0.13 | - 0.01 | - 0.3 | - 达标 |
|  | - 锰 mg/L | - 0.06 | - ＜0.01 | - 0.05 | - 0.1 | - 达标 |
|  | - 溶解性总固体 mg/L | - 785 | - 691 | - 634 | - 1000 | - 达标 |
|  | - 高锰酸盐指数mg/L | - 2.8 | - 2.7 | - 2.1 | - 3.0 | - 达标 |
|  | - 硫酸盐 mg/L | - 89.8 | - 76.2 | - 67.6 | - 250 | - 达标 |
|  | - 氯化物 mg/L | - 189 | - 177 | - 166 | - 250 | - 达标 |
|  | - 总大肠菌群MPN/L | - 24196 | - ＜10 | - ＜10 | - / | - 达标 |
|  | - 细菌总数 CFU/mL | - 2.12×105 | - 2.17×102 | - 4.62×102 | - 100 | - 达标 |
|  | - 水样性状 | - 无色、微浊 | - 无色、微浊 | - 无色、澄清 | - / | - / |

测量点位和周围环境情况说明： - 注：☆为地下水采样点。

- 附图1地下水现状调查点位

- 地下水现状调查点位经纬度表

| - 采样点名称 | - 经度（E） | - 纬度（N） | - 调查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目地 | - 120°53′37.84″ | - 30°10′26.22″ | - 地下水 |
| - 注：以上经纬度数据仅作参考，具体数据以相关部门为准。 |  |  |  |

- 工况：工厂在正常生产的情况下开展的检测工作。

- 报告编制：     	       校核 ：                        审核：

- 批准人	：	              批准人职务/职称 ：授权签字人   批准日期：